ULUBATLI HASAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 12-CNC HİDROLİK PNÖMATİK DERS NOTLARI

Pnömatik Sistemlerin Kısımları

Basitten karmaşığa kadar pnömatik sistemlerin tümü bu kısımlardan oluşur.

Basınçlı havanın üretilmesi ve hazırlanması

Basınçlı havanın taşınması

Basınçlı havanın şartlandırılması

Basınçlı havanın kullanılması

Pnömatik sistemin kısımları ve devre elemanları

Pnömatik Sistemlerde Havanın Üretilmesi Ve Hazırlanması

Kompresörler-Görevleri

Atmosfer havasını tıpkı bir yay gibi sıkıştırarak basınçlı hava üreten makinelere “kompresör” adı verilir. Mekanik enerjiyi pnömatik enerjiye dönüştürür.

Sıkıştırma prensibine göre çalışan kompresörler dört çeşide ayrılır.

-Pistonlu kompresörler

-Vidalı kompresörler

-Paletli kompresörler

-Rotorlu kompresör

Üfleme prensibine göre çalışan kompresörler iki çeşide ayrılır.

-Merkezkaç türbin tipi (merkezkaç turbo) kompresörler

-Eksenel türbin tipi (eksenel turbo) kompresörler

Şartlandırıcılar

Havayı kullanıcılara vermeden önce çalışma şartlarına hazır hale getirmemiz gerekir. Havayı çalışma şartlarına hazır hale getiren elemanlara, “şartlandırıcı” adı verilir. Şartlandırıcı; filtre, basınç ayarlayıcı ve yağlayıcı olmak üzere 3 çeşit elemanın birleşmesinden oluşur.

Şekil - Şartlandırıcı

Şartlandırıcının girişinde bulunan ilk eleman filtredir. Havanın kullanıcıya gelmeden önce filtrelenmesini sağlar. Filtreden çıkan hava basınç ayarlayıcıya gelir. Basınç ayarlayıcı, kullanıcılara düzenli basınçta hava vermek için kullanılır. Kullanım yerinde meydana gelen basınç değişimlerini önler. Hava, son olarak yağlayıcıya gider. Bu eleman hava içine yağın zerrecikler halinde karıştırılmasını sağlar.

Basınçölçer (Manometreler)

Mekanik düzenekle çalışan, ölçülen basınç değerini gösterge üzerinde gösteren ölçü aletidir. Manometreler çaplarına, bağlantı türlerine (alttan bağlantı, arkadan bağlantı), ölçüm aralıklarına ve çalışma sistemine (burdon tüplü, diyaframlı vb. gibi) göre çeşitlere ayrılır.

Susturucular

Pnömatik sistemlerin olumsuz yönlerinden biri havanın egzoz işleminde çıkardığı sestir. Gürültüyü azaltmak ve devre elemanlarının kirlenmesini önlemek için susturucu kullanılır. Susturucular yön kontrol valflerinin egzoz çıkışlarına takılır.

Plastik ve sinterlenmiş bronzdan yapılmış susturucu türler.

Basınç Anahtarı

Basınç anahtarı adı verilen bu elemanlar çalışma basıncı ayarlanan değere geldiğinde elektriksel sinyal üretir. Üzerinde bulunan bir ayar vidası yardımıyla ayarlama oranı değiştirilebilir.

Boru Hortum Ve Bağlantı Elemanları

Devre elemanlarının birbirlerine ve boru, hortum gibi elemanlara bağlantısını sağlayan makine parçalarının tümüne “bağlantı elemanları” denir. Bağlantı elemanları pnömatik devrenin verimliliğini belirleyen en önemli etkenlerden biridir.

Çabuk bağlantının kullanımı

PNÖMATİK SİLİNDİRLER

Görevleri: Pnömatik silindirler doğrusal ve açısal hareketlerin elde edilmesinde kullanılır. Pnömatik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür.

Çeşitleri Ve Simgeleri

Silindir çeşitleri ve simgeleri

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. (   ) Pnömatiğin endüstriye uygulanmış dalına endüstriyel pnömatik adı verilir.

2. (   ) Atmosfer havasının ağırlığından oluşan basınca atmosferik basınç adı verilir.

3. (   ) Yüksek hızlarda çalışan silindirlerin kurs sonlarında pistonun silindir kapaklarına çarpması sonucu darbe oluşur. Silindirler üzerinde oluşan darbenin alınması için yapılan işleme keçeleme adı verilir.

4. Basınçlı hava üreten makinelere ………………………. adı verilir.

5- …………………………….. pistonun bir tarafından diğer tarafına hava geçişini önlemek amacıyla kullanılır.

CEVAP ANAHTARI

1-Doğru	2-Doğru	3-yastıklama		4 -Kompresör		5-Piston keçeleri

DERS ÖĞRETMENİ: FERİT YILDIRIM

PNÖMATİK MOTORLAR

Görevleri: Dairesel hareket elde etmek amacıyla kullanılır. İçerisinde kullanılan değişik düzenekler yardımıyla basınçlı havanın pnömatik motor içerisine gönderilmesi sonucu dairesel hareket üretilir. Elektrik akımının istenmediği durumlarda tercih edilir.

Pnömatik motorlar

Pnömatik motorların üstünlükleri

 Devir sayıları çok yüksektir (350.000 dev/dak).

 Hız ayarı sınırsızdır.

 Dönüş yönü hareket devam ederken değiştirilebilir.

 Bakımları kolaydır.

 Her türlü ortamda rahatlıkla kullanılabilir (kirli, tozlu, nemli, yanıcı).

 Fazla yüklenildiklerinde yavaşlar ya da durur.

 Boyutları küçük ve hafiftir.

 Fiyatları ucuzdur.

 Değişik konumlarda çalışabilir.

Çeşitleri

Pistonlu Pnömatik Motorlar

Belirli sayıdaki pistona basınçlı havanın kazandırdığı doğrusal hareketin, dairesel harekete dönüştürülmesi prensibine göre çalışır. Basınçlı hava sırayla silindirler içine girer ve pistonlara etki ederek dairesel hareket oluşturur. Radyal ve eksenel olmak üzere ikiye ayrılır.

Paletli Tip Pnömatik Motorlar

Endüstriyel sistemlerde çok kullanılan motor çeşididir. Düşük moment, yüksek dönüş hızı gereken durumlarda kullanılır. Yapıları basit ve hafiftir. Rotor adı verilen dönen kısım, gövde içine eksenden kaçık olarak yerleştirilmiştir ve paletlere yataklık yapmaktadır

Dişli Tip Pnömatik Motorlar

Birbirine hareket veren iki dişliden oluşmuştur. Basınçlı hava dişli çarklardan birini döndürür. Diğer dişli çark serbest olarak döner. Düşük devirli yüksek torkludur.

Türbin Tipi Hava Motoru

Fazla güç istenmeyen yüksek devirli çalışmalarda kullanılır. Endüstriyel sistemlerde pek kullanılmaz.

PNÖMATİK VALFLER

Görevleri: Havanın akışını durduran veya başlatan, akışın yönünü değiştiren, debi ve basınç değerlerini ayarlamaya yarayan devre elemanlarına “valf” adı verilir.

Şekil-Kısma valfi (akış kontrol valfi)

Akışın sadece tek yönde geçmesine izin verirken diğer yönden gelen akışı engeller. Tek yönlü yol gibidir. Kapama elemanı olarak konik elemanlar kullanılır. Konik kapama elemanı bir yay yardımıyla valfin kapalı kalmasını sağlar.

Yön Kontrol Valfleri

Görevi: Hava geçişini sağlayan, havanın akış yönünü belirleyen, işi biten havanın atmosfere atılmasını sağlayan devre elemanına “yön kontrol valfi (YKV)” denir. Yön kontrol valfleri boyut, kumanda, işlev olarak çeşitli şekillerde yapılır.

Şekil. Yön Kontrol Valfi’nin iç yapısı

DEĞERLENDİRME SORULARI

1- (   ) Pnömatik motorlar elektrik akımının istenmediği durumlarda tercih edilir.

2- (   ) Pnömatik motorların hız ayarları sınırsızdır.

3- (   ) Eksenel pistonlu motor düşük dönme momento istenilen yerlerde kullanılır.

4- …………………………………………………. pnömatik devrelerde alıcıların hızlarını tek yönlü ayarlamak amacıyla kullanılır.

5- Basınç ayar valfi (kapama valfi) devre elemanlarının ………………………. amacıyla kullanılır. Normalde kapalı olan bu valfler gelen havanın geçişine izin verir.

CEVAP ANAHTARI

1-Doğru     2-Doğru	3- Yüksek dönme momento	4 –Ayarlanabilen çek valfler	5-Basınçlarını ayarlamak

DERS ÖĞRETMENİ: FERİT YILDIRIM